新增品种

注射用肌苷

# Zhusheyong Jigan

## Inosine for Injection

本品为肌苷的无菌冻干品，含肌苷（C10H12N4O5）应为标示量的90.0％～110.0％

【性状】  本品为白色疏松块状物或粉末。

【鉴别】  取本品，照肌苷项下的鉴别（1）、（2）项试验，显相同的结果。

【检查】  碱度  取本品，加水制成每1ml约含肌苷50mg的溶液，依法测定（附录Ⅵ H），pH值应为8.5～9.5。

溶液的澄清度  取本品适量，加水制成每1ml中约含肌苷10mg的溶液，照分光光度法（附录Ⅳ A），在430nm的波长处测定透光率，不得低于98.0%.

有关物质  取本品，加水制成每1ml中含0.5mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取1ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液，照肌苷项下的方法检查。记录色谱图至主成份峰保留时间的4倍，供试品溶液的色谱图中各杂质峰面积的和，不得大于对照溶液的主峰面积。

干燥失重  取本品，在105℃ 下干燥至恒重，减失重量不得过5.0%（附录Ⅷ L）。

异常毒性  取本品，加氯化钠注射液制成每1ml中含10mg的溶液，依法检查（发了XI C），按静脉注射法给药，应符合规定。

细菌内毒素  取本品，依法检查（附录XI E），每1mg肌苷中含内毒素的量应小于0.25EU。

其他  应符合注射剂项下有关的各项规定（附录ⅠB）。

【含量测定】  取本品适量， 加水制成每1ml约含肌苷20μg的溶液，照肌苷项下的方法测定，计算，即得。

【类别】  同肌苷

【规格】  （1）0.2g  （2）0.3g  （3）0.4g  （4）0.5g  （5）0.6g

【贮藏】  遮光，密封闭保存。