注射用阿昔洛韦

Zhusheyong Axiluowei

Aciclovir for Injection

书页号：2005年版二部－289

[修订]

【检查】  碱度  取本品，加水制成每1ml中含12.5mg的溶液，依法测定（附录Ⅵ H），pH值应为10.5～11.5。

溶液的澄清度  取本品，加水制成每1ml中含50mg的溶液，溶液应澄清，如显浑浊(，)；与2号浊度标准液（附录Ⅸ B）比较，不得更浓。

鸟嘌呤与其他有关物质  取装量差异项下的粉末适量（约相当于阿昔洛韦50mg），精密称定，置250m1量瓶中，加水使溶解并稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液，照阿昔洛韦项下的方法检查。供试品溶液色谱图中如有鸟嘌呤色谱峰，按外标法以峰面积计算，其含量不得过1.0％；除鸟嘌呤外其他杂质峰面积之和，不得大于对照溶液中阿昔洛韦峰面积（1.0％）。

【规格】  (1)0.25g  (2)0.5g

刪去“鉴别 (4)”及“热原”检查项。

[增订]

【检查】 水分  取本品，照水分测定法（附录Ⅷ M第一法A）测定，含水分不得过5.5％。

细菌内毒素  取本品，依法检查（附录XI E），每1mg阿昔洛韦中含内毒素的量应小于0.5EU。

[]