注射用苯磺顺阿曲库铵

Zhusheyong Benhuang Shun’aqüku’an

Cisatracurium besilate for injection

本品为苯磺顺阿曲库铵加适量乳糖和少量枸橼酸制成的无菌冻干品。按平均含量计算，含苯磺顺阿曲库铵（C53H72N2O12·2C6H5O3S）应为标示量的90.0%～110.0%。

【性状】 本品为白色或类白色的疏松块状物或粉末。

【鉴别】  （1）取本品，用0.1mol/L盐酸溶液制成每1ml中含苯磺顺阿曲库铵50µg的溶液，照紫外-可见分光光度法（附录VI A）测定，在280nm波长处有最大吸收。

（2）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品主峰的保留时间一致。

【检查】  酸度  取本品，加水溶解并制成每1ml中含苯磺顺阿曲库铵2mg的溶液，依法测定（附录 VI H），pH值应为2.5～4.0。

溶液的澄清度与颜色   取本品5瓶，分别用水溶解并制成每1ml中含苯磺顺阿曲库铵5mg的溶液，溶液应澄清无色；如显色，与黄色4号标准比色液（附录IX A第一法）比较，不得更深。

有关物质   取本品适量，用流动相A溶解并稀释制成每1ml中含苯磺顺阿曲库铵1mg的溶液作为供试品溶液；精密量取2ml，置100ml量瓶中，用流动相A稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液；另取单季铵盐杂质对照品适量，用流动相A溶解并制成1ml中约含20µg的溶液，作为定位用对照品溶液。照含量测定项下色谱条件与系统适用性试验进行测定，顺阿曲库铵峰保留时间约为30分钟，反-反异构体与顺-反异构体、顺-反异构体与顺阿曲库铵相邻峰之间的分离度应符合规定。取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节仪器灵敏度，使主成分峰的峰高约为满量程的20%；另取定位用对照品溶液20μl注入液相色谱仪，记录色谱图进行定位；再精密量取上述对照溶液和供试品溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，量取各杂质峰的面积，其中反-反异构体、顺-反异构体杂质峰面积均不得大于对照溶液主峰面积的0.25倍（0.5%），单季铵盐杂质面积不得大于对照溶液主峰面积的0.75倍（1.5%），其他单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的1.5倍（3.0%），除反-反、顺-反异构体杂质峰，各杂质峰面积的总和不得大于对照溶液主峰面积的4倍（8.0%）。

SS、RS-异构体  取本品适量，用流动相溶解并稀释制成每1ml中含苯磺顺阿曲库铵0.3mg的溶液作为供试品溶液，照苯磺顺阿曲库铵项下的方法检查，应符合规定。

水分  取本品，照水分测定法（附录Ⅷ M第一法）测定，含水分不得过3.5%。

含量均匀度  以含量测定项下测得的每瓶含量计算，应符合规定（附录X E）。

细菌内毒素  取本品，依法检查（附录XI E），每1mg苯磺顺阿曲库铵含内毒素的量应小于3.0EU。

无菌  取本品，用pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液适量使溶解并稀释制成每1ml中含苯磺顺阿曲库铵2mg的溶液，用薄膜过滤法处理，以金黄色葡萄球菌为阳性对照菌，依法检查（附录XI H），应符合规定。

其他  应符合注射剂项下有关的各项规定（附录I B）。

【含量测定】  取本品10瓶，分别加水溶解后，用流动相A定量稀释制成每1ml中约含苯磺顺阿曲库铵0.4mg的溶液，照苯磺顺阿曲库铵项下的方法测定，并求出10瓶的平均含量，即得。

【类别】  同苯磺顺阿曲库铵。

【规格】  （1）5mg  （2）10mg

【贮藏】  遮光，密封，于2～8℃保存。