溴丙胺太林

Xiubing’antailin

Propantheline Bromide

C23H30BrNO3   448.40

本品为溴化N-甲基-N-（1-甲基乙基）-N-[2-（9H-呫吨-9-甲酰氧基）乙基]-2-丙铵。按干燥品计算，含C23H30BrNO3应为98.5％～102.0％。

【性状】本品为白色或类白色的结晶性粉末；无臭，味极苦；微有引湿性。

本品在水、乙醇或三氯甲烷中极易溶解，在乙醚中不溶。

熔点  本品的熔点（附录Ⅵ C）为157 ～164 ℃，熔融时同时分解。

【鉴别】（1） 取本品约0.2g，加水5ml 溶解后，加氢氧化钠试液10ml，煮沸2分钟，放冷，加稀盐酸5ml，即析出沉淀，滤过；沉淀用水洗涤，再用稀乙醇重结晶，取结晶约10mg，加硫酸5ml，即显亮黄色或橙黄色，并显微绿色荧光。

（2）取本品，加乙醇制成每1ml 中含50μg 的溶液，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A）测定，在247nm与282nm 的波长处有最大吸收，在247nm 波长处的吸光度约为0.61。

（3）本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱（光谱集525图）一致。

（4）本品的水溶液显溴化物的鉴别反应（附录 Ⅲ）。

【检查】有关物质  精密称取本品适量，用流动相制成每1ml中约含1.5mg的溶液作为供试品溶液；精密称取呫吨酸对照品、呫吨酮对照品、9－羟基溴丙胺太林对照品与溴丙胺太林对照品各适量，加流动相溶解并稀释制成每1ml中含呫吨酸、呫吨酮、溴丙胺太林各7.5μg与9－羟基溴丙胺太林30μg的溶液，作为对照品溶液。照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定，用辛烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈－磷酸盐缓冲液（取十二烷基硫酸钠17.3g，加水1000ml使溶解，加磷酸10ml和0.5mol/L氢氧化钠溶液250ml，用0.5 mol/L氢氧化钠溶液或10%磷酸溶液调节pH值至3.5±0.05，加水稀释至2000ml）（54:46）为流动相；检测波长为254nm。量取对照品溶液10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图，呫吨酸、呫吨酮、9－羟基溴丙胺太林和溴丙胺太林峰之间的分离度均应符合要求。精密量取对照品溶液和供试品溶液各10μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的3倍。供试品溶液色谱图中，如显与呫吨酸、呫吨酮和9－羟基溴丙胺太林相同保留时间的色谱峰，按外标法以峰面积计算，含呫吨酸、呫吨酮均不得过0.5%，含9－羟基溴丙胺太林不得过2.0%；如显其它杂质峰，用溴丙胺太林对照品按外标法以峰面积计算，单个未知杂质不得过0.5%；已知杂质和未知杂质的总量不得过3.0%。

干燥失重  取本品，在105 ℃干燥至恒重，减失重量不得过1.0 ％（附录Ⅷ L）。

炽灼残渣  不得过0.1 ％（附录Ⅷ N）。

【含量测定】  取本品约0.3g，精密称定，加醋酐－冰醋酸（7：3）30ml溶解后，照电位滴定法（附录Ⅶ A），用高氯酸滴定液（0.1mol/L）滴定，并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml高氯酸滴定液（0.1mol/L）相当于44.84mg的C23H30BrNO3。

【类别】  抗胆碱药。

【贮藏】  密封保存。

【制剂】  溴丙胺太林片