炔雌醚

Quecimi

Quinestrol

书页号：2005年版二部－360

[增订]

【检查】 有关物质  取本品，用无水乙醇溶解并稀释制成每1ml含4mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取1ml，置100ml量瓶中，加无水乙醇稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照高效液相色谱法(附录Ⅴ D)测定，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以甲醇－水 (90:10)为流动相，检测波长为279nm，理论板数按炔雌醚峰计算不低于2000。取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成份色谱峰的峰高约为满量程的20%；再精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍，供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的3倍。

[修订]

【检查】干燥失重  取本品，在80℃干燥至恒重，减失重量不得过1.0％（附录Ⅷ L）。