烟酰胺

Yanxian’an

Nicotinamide

书页号：2005年版二部－632

[修订]

本品为3－吡啶甲酰胺。按干燥品计算，含C6H6N2O不得少于99.0％。

【性状】 本品为白色的结晶性粉末；无臭或几乎无臭，味苦，略有引湿性。

【鉴别】 （1）取本品约0.1g，加水5ml溶解后，加氢氧化钠试液5ml，缓缓加热，产生的氨气使湿润的红色石蕊试纸变蓝（与烟酸的区别）。继续加热至氨气完全除去，放冷，加酚酞指示液1～2滴，用稀硫酸中和，加硫酸铜试液2ml，即缓缓析出淡蓝色的沉淀。

【检查】  有关物质  取本品，加乙醇制成每1ml中约含40mg的溶液,作为供试品溶液；精密量取适量，加乙醇分别稀释制成每1ml中约含0.2mg和0.1mg的溶液,作为对照溶液(1)和(2)；另取烟酸对照品适量,加乙醇制成每1ml中约含0.2mg的溶液，作为对照品溶液；取烟酸对照品和本品适量，加乙醇分别制成每1ml中约含烟酸0.2mg和本品1mg的混合溶液。照薄层色谱法（附录Ⅴ B）试验，吸取上述5种溶液各5µl,分别点于同一硅胶GF254薄层板上,以三氯甲烷-无水乙醇-水(48:45:4)为展开剂,展开,取出,晾干,置紫外光灯(254nm)下检视。混合溶液应显示两个清晰分离的斑点；对照溶液(2)应显示一个清晰可见的斑点；供试品溶液如显烟酸斑点，与对照品溶液的主斑点比较，不得更深（0.5%）；如显其他杂质斑点，与对照溶液(1)的主斑点比较，不得更深。

干燥失重  取本品，置五氧化二磷干燥器内，减压干燥18小时，减失重量不得过0.5%（附录Ⅷ L）。

[增订]

【性状】 吸收系数  取本品，精密称定，加盐酸溶液（9→1000）溶解并定量稀释制成每1ml中约含15μg的溶液，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A），在261nm的波长处测定吸光度，吸收系数（E1cm1%）为417～443。

【检查】 溶液的澄清度与颜色  取本品1.0g，加水10ml溶解后，溶液应澄清无色。

易炭化物 取本品0.2g，依法检查（附录Ⅷ O），与对照溶液（取比色用氯化钴液1ml、比色用重铬酸钾液2.5ml、比色用硫酸铜液1ml，加水使成50ml）5ml比较，不得更深。