牛磺酸片

Niuhuangsuan Pian

Taurine Tablets

书页号：2005年版二部－50

[修订]

【性状】 本品为白色或类白色片。

【含量测定】 取本品10片，精密称定，研细，精密称取适量（约相当于牛磺酸0.2g），加水25ml，振摇使主成分溶解，用氢氧化钠滴定液（0.1mol/L）调节pH值至7.0，然后加入预先调节pH值至9.0的甲醛溶液15ml，摇匀，再用氢氧化钠滴定液（0.1mol/L）滴定至pH值至9.0，并持续30秒钟，以加入甲醛溶液后消耗的氢氧化钠滴定液（0.1mol/L）的量（ml）计算。每1ml氢氧化钠滴定液（0.1mol/L）相当于12.51mg的C2H7NO3S。