牛磺酸

Niuhuangsuan

Taurine

书页号：2005年版二部－49

[修订]

【性状】　本品为白色或类白色结晶或结晶性粉末；无臭，味微酸。

【鉴别】 （1）取本品和牛磺酸对照品各适量，分别用水溶解并稀释制成每1ml中约含2mg的溶液，作为供试品溶液和对照品溶液。照有关物质项下的方法试验，供试品溶液主斑点的颜色和位置应与对照品溶液主斑点的颜色和位置相同。

氯化物　取本品1.0g，加水溶解使成50ml，取15ml，依法检查（附录ⅧＡ），与标准氯化钠溶液3.0ml制成的对照液比较，不得更浓（0.01％）。

硫酸盐　取本品2.0g，依法检查（附录Ⅷ Ｂ），与标准硫酸钾溶液2.0ml制成的对照液比较，不得更浓（0.01％）。

【含量测定】　取本品约0.2g，精密称定，加水50ml溶解后，精密加入中性甲醛溶液（取甲醛溶液，滴加酚酞指示剂5滴，用0.1mol/L的氢氧化钠溶液调节至溶液显微粉红色）5ml，照电位滴定法（附录VII A），用氢氧化钠滴定液（0.1mol/L）滴定。每1ml氢氧化钠滴定液（0.1mol/L）相当于12.52mg的C2H7NO3S 。

[增订]

【检查】　有关物质  精密称取本品0.5g，置25ml量瓶中，用水溶解并稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液；精密量取供试品溶液1ml，置500ml量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液；取牛磺酸和丙氨酸对照品各适量，分别用水溶解并稀释制成每1ml中约含2mg的溶液，各取适量，等体积混合，摇匀，作为系统适用性试验用溶液。照薄层色谱法（附录Ⅴ B）试验，精密吸取上述3种溶液各5μl ，分别以条带状点样方式点于同一硅胶薄层板上，条带宽度5mm，以水-无水乙醇-正丁醇-冰醋酸（150：150：100：1）为展开剂，展开，晾干，喷以茚三酮的丙酮溶液（1→50），在105℃加热约5分钟至斑点出现。系统适用性试验用溶液应能检出两个斑点，供试品溶液的杂质斑点不得多于1个，且其斑点大小和颜色不得过对照溶液的主斑点（0.2%）。

铁盐　取本品1.0g，依法检查（附录Ⅷ　G），与标准铁溶液1.0ml制成的对照液比较，不得更浓（0.001％）。