环扁桃酯胶囊

Huanbiantaozhi Jiaonang

Cyclandelate Capsules

书页号：2005年版二部－307

[删去]

【鉴别】(1) 取本品内容物适量（约相当于环扁桃酯0.1g），加乙醚10ml，搅拌，使环扁桃酯溶解，滤过，滤液置水浴上蒸干，残渣加氢氧化钠试液1ml ，有类似樟脑臭。放冷，加稀硫酸3ml 与3％高锰酸钾溶液1ml ，加热煮沸，产生苯甲醛的臭味。

[修订]

【含量测定】“取装量差异项下的内容物，混合均匀，精密称取适量（约相当于环扁桃酯1g），加乙醚充分搅拌，使环扁桃酯溶解，滤过，残渣用乙醚分次洗涤，滤过，滤液与洗液合并，置水浴上蒸干，精密加乙醇制氢氧化钾滴定液(0.5mol/L)20ml，置水浴上加热回流1小时，放冷，用新沸过的冷水洗涤冷凝管，加酚酞指示液数滴，用硫酸滴定液(0.25mol/L) 滴定，并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml乙醇制氢氧化钾滴定液(0.5mol/L)相当于138.2mg 的C17H24O3。”

修订为“取装量差异项下的内容物，混合均匀，精密称取适量（约相当于环扁桃酯0.1g），置100ml量瓶中，加流动相溶解并稀释至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液5ml，置25ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。照环扁桃酯含量测定项下的方法测定，计算，即得。”