盐酸丁卡因

Yansuan Dingkayin

Tetracaine Hydrochloride

书页号：中国药典2005版二部-460

［修订］

【鉴别】 (3) 本品的红外光吸收图谱应与对照品的图谱一致（附录Ⅳ C）。

【检查】 酸度  取本品，用水制成每1ml中约含10mg的溶液，依法测定（附录ⅥH），pH值应为4.5～6.5。

有关物质  取本品，加水制成每1ml中含50mg的溶液，作为供试品溶液。另取对丁氨基苯甲酸对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml中含0.10mg的溶液作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录ⅤB）试验，吸取上述两种溶液各5μl,分别点于同一硅胶GF254薄层板上，以三氯甲烷－甲醇－异丙胺（98：7：2）为展开剂，展开，晾干，置紫外光灯(254nm)下检视。供试品溶液如显杂质斑点，其颜色与对照品溶液的主斑点比较，不得更深。

炽灼残渣  取本品1.0g，依法检查（附录ⅧN），遗留残渣不得过0.1％。

【含量测定】 取本品约0.25g，精密称定，加乙醇50ml振摇使溶解，加0.01mol/L的盐酸溶液5ml，摇匀，照电位滴定法（附录ⅦA），用氢氧化钠滴定液(0.1mol/L)滴定，以两个突越点体积之差计算。每1ml氢氧化钠滴定液(0.1mol/L)相当于30.08mg的C15H24N2O2·HCl。

［增订］

溶液的澄清度与颜色  取本品1.0g，加水10ml溶解后，溶液应澄清无色；如显浑浊，与1号浊度标准液（附录ⅨB）比较，不得更浓。

重金属  取炽灼残渣项下遗留的残渣，依法检查（附录ⅧH第二法），含重金属不得过百万分之十。

［删除］

原标准中【检查】项下 溶液的澄清度