盐酸丙卡特罗

Yansuan Bingkateluo

Procaterol Hydrochloride

[修订]

【含量测定】 取本品约0.25g，精密称定，加甲酸2ml，加热溶解，精密加高氯酸滴定液(0.1mol/L)15ml与醋酐1ml，置水浴上加热30分钟，冷却后，加醋酐60ml与萘酚苯甲醇指示液0.5ml，用醋酸钠滴定液(0.1mol/L)滴定至溶液显黄绿色，并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml高氯酸滴定液(0.1mol/L)相当于32.68mg的C16H22N2O3·HCl。