盐酸乙胺丁醇

Yansuan Yi’andingchun

Ethambutol Hydrochloride

书页号：2005年版二部－455

[修订]

【检查】 （+）2-氨基丁醇　取本品，用甲醇溶解并稀释制成每1ml中含50mg的溶液，作为供试品溶液。另取（+）2-氨基丁醇对照品，用甲醇溶解并稀释制成每1ml中含0.50mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录Ⅴ B）试验，吸取上述两种溶液各2μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以乙酸乙酯-冰醋酸-盐酸-水（11∶7∶1∶1）为展开剂，展开约10cm，晾干，在105℃干燥半小时，放冷，喷以茚三酮试液，再在105℃加热半小时。供试品溶液如显与对照品溶液相应的杂质斑点，其颜色与对照品溶液的主斑点比较，不得更深(1.0％)。

【含量测定】　取本品0.2g，精密称定，置50ml量瓶中，加水20ml溶解，加硫酸铜试液2.0ml，氢氧化钠试液7ml，加水至刻度，摇匀，离心，精密量取上清液10ml，加氨-氯化铵缓冲液（pH10.0）10ml，水100ml，加Cu-PAN试液0.2ml为指示剂，用乙二胺四醋酸二钠滴定液（0.01mol/L）滴定至溶液由紫红色至亮黄色为终点，并将滴定结果用空白试验校正。每1ml的乙二胺四醋酸二钠滴定液（0.01mol/L）相当于2.7723mg的C10H24N2O2•2HCl。

附：Cu-PAN试液的配制   称取1-（2-联氮吡啶）-2-萘酚1.0g和EDTA-Na2Cu 11.1g，混匀，得到一种灰橙黄色或灰红棕色或亮灰紫色的粉末。称取0.5g置50ml量瓶中，用1，4-二氧六环溶液（1→2）溶解并稀释至刻度，摇匀，即得。

Cu-PAN试液的纯度测定  量取Cu-PAN试液1.0ml，加甲醇至100ml，照紫外-可见分光光度法(附录Ⅳ A)，以水为空白，在470nm的波长处测定吸光度，应不低于0.48。