盐酸吡硫醇

Yansuan  Biliuchun

Pyritinol Hydrochloride

书页号：2005年版二部－516

[修订]

溶液的澄清度与颜色  取本品1.0g，加水10ml溶解后，溶液应澄清无色。如显浑浊，与1 号浊度标准液（附录Ⅸ B）比较，不得更浓；如显色，与黄色、橙黄色或黄绿色5 号标准比色液（供口服用）；或黄色、黄绿色2 号标准比色液（供注射用）（附录Ⅸ A第一法）比较，不得更深。

水分  取本品，照水分测定法（附录Ⅷ M第一法A）测定，含水分应为3.5%~4.5％。

有关物质 取本品适量，加水溶解并稀释制成每1ml中约含0.2mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取1ml，置100ml量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照高效液相色谱法（附录VD）试验。用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以高氯酸溶液(0.82→1000，用三乙胺调节pH值至3.0)-甲醇（75:25）为流动相；检测波长为295nm。理论板数按盐酸吡硫醇峰计算不低于2000，盐酸吡硫醇峰与相邻杂质峰的分离度应符合要求。取对照溶液20μl，注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分峰高约为满量程的20％；再精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的0.5倍（0.5%），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积（1.0%）。