盐酸哌唑嗪

Yansuan Paizuoqin

Prazosin Hydrochloride

书页号：2005年版二部－542

[增订]

【检查】铁 取本品1.0g，滴加硝酸1.5ml，放置至不产生烟雾，水浴加热蒸干，并在150℃缓缓上升至1000℃的温度下炽灼，于1000℃炽灼1小时。放冷，参照溶解于稀盐酸溶液20ml中，加热蒸干至溶液剩5ml，再加稀盐酸溶液稀释至25ml，摇匀，作为供试品溶液；另取铁标准溶液（每1ml相当于4μg Fe）作为对照品溶液。照原子吸收分光光度法（附录Ⅳ D 第一法），在248nm的波长处测定，计算。含铁不得过0.01％。

镍 取上述铁检查项下的供试品溶液；另取镍标准溶液（每1ml相当于2μg Ni）作为对照品溶液。照原子吸收分光光度法（附录Ⅳ D 第一法），在232nm的波长处测定，计算。含镍不得过0.005％。