盐酸喹那普利

Yansuan Kuinapuli

Quinapril Hydrochloride

C25H30N2O5·HCl   474.98

本品为(S)-2-[(S)-N-[(S)-1-羧基-3-苯丙基]丙氨酰]-1,2,3,4-四氢-3异喹啉羧酸-1-乙酯盐酸盐，按无水物计算，含盐酸喹那普利（C25H30N2O5·HCl）应为98.0％～102.0％。

【性状】本品为白色或类白色结晶性粉末；无臭，味苦；有引湿性。

本品在甲醇中极易溶解，在氯仿中易溶，在水中溶解，在醋酸乙酯或乙醚中几乎不溶；在0.1mol/L盐酸溶液中易溶。

比旋度  取本品，精密称定，加甲醇制成每1ml中约含20mg的溶液，依法测定(附录Ⅵ E)，比旋度为+13.0°至+17.0°。

【鉴别】(1)在含量测定项下记录的色谱图中，供试品主峰的保留时间应与对照品主峰的保留时间一致。

(2)本品的红外光吸收图谱应与对照图谱（光谱集1201图）一致。

(3)本品水溶液显氯化物的鉴别反应(附录 Ⅲ)。

【检查】 酸度  取本品0.1g，加水100ml溶解后，依法测定(附录Ⅵ H)，pH值应为2.0～3.0。

氯化物  取本品约0.1g，精密称定，置100ml锥形瓶中，加乙醇10ml与水50ml使溶解，加硝酸酸化，照电位滴定法（附录Ⅶ A），用硝酸银滴定液（0.05mol/L）滴定，每1ml的硝酸银滴定液（0.05mol/L）相当于1.7725mg的Cl。含氯化物以氯（Cl）计，应为7.2%~7.6%。

有关物质  避光操作。取本品适量，精密称定，加水溶解并定量稀释制成每1ml中约含0.5mg的溶液，作为供试品溶液；另取[3S-[2(R*),3a,11aβ]] -1,3,4,6,11,11a-六氢-3-甲基-1,4-二氧代-α-(2-苯乙基)-2H-吡嗪并[1,2-b]异喹啉-2-乙酸乙酯（杂质Ⅰ）对照品适量，精密称定，加水溶解并定量稀释制成每1ml中约含0.5mg的溶液，精密量取1ml，置100ml量瓶中，精密加供试品溶液1ml，用水稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件。取对照溶液20μl，注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分峰高约为满量程20%，再精密量取供试品溶液和对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主峰保留时间的3倍。供试品溶液的色谱图中如有与杂质Ⅰ保留时间一致的色谱峰，按外标法以峰面积计算，不得过1.0%；其他单个杂质峰面积不得大于对照溶液中盐酸喹那普利峰面积的0.5倍(0.5％)，其他杂质峰面积的和不得大于对照溶液盐酸喹那普利峰面积的1.5倍（1.5%）。

残留溶剂  乙腈  取本品约0.5g，精密称定，加水溶解并定量稀释制成每1ml中约含10mg的溶液，精密量取4ml，置顶空瓶中，密封，作为供试品溶液；另取乙腈适量，精密称定，用水定量稀释制成每1ml中约含4.1µg的溶液，精密量取4ml，置顶空瓶中，密封，作为对照品溶液。照残留溶剂测定法（附录Ⅷ P第一法）试验。以聚乙二醇20M（或极性相近）为固定液；柱温为80℃；进样口温度为140℃；检测器温度为180℃；顶空瓶平衡温度为80℃，平衡时间为30分钟。取供试品溶液与对照品溶液分别顶空进样，记录色谱图。按外标法以峰面积计算，应符合规定。

水分  取本品，照水分测定法(附录Ⅷ M 第一法 A)测定，含水分不得过1.0％。

炽灼残渣  取本品1.0g，依法检查(附录Ⅷ N)，遗留残渣不得过0.1％。

重金属  取炽灼残渣项下遗留的残渣，依法检查(附录Ⅷ H 第二法)，含重金属不得过百万分之二十。

【含量测定】避光操作。照高效液相色谱法(附录Ⅴ D)测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇--水-磷酸-二乙胺（60:40:0.13:0.16）为流动相；检测波长为215nm。柱温40℃；取盐酸喹那普利与杂质Ⅰ（同有关物质项下）对照品适量，加水溶解并稀释制成每1ml含5µg的溶液，取20μl，注入液相色谱仪，盐酸喹那普利色谱峰与杂质Ⅰ的分离度应大于4.0。理论板数按喹那普利峰计算不低于1000。

测定法  取本品，精密称定，加水溶解并定量稀释制成每1ml中含盐酸喹那普利0.2mg的溶液，精密量取20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；另取盐酸喹那普利对照品，同法测定，按外标法以峰面积计算，即得。

【类别】抗高血压药。

【贮藏】30℃以下，密封保存。

【制剂】盐酸喹那普利片