盐酸地尔硫卓片

Yansuan Di’erliuzhuo Pian

Diltiazem Hydrochloride Tablets

书页号：2005年版二部-489

[修订]

【检查】有关物质 “供试品溶液色谱图中，如有杂质峰，各杂质蜂面积的和(除溶剂峰外)，不得大于对照溶液主峰面积的2倍。”修订为“供试品溶液色谱图中，如有杂质峰(除溶剂峰外)，单一杂质峰面积不得大于对照溶液的主峰面积，各杂质蜂面积的和，不得大于对照溶液主峰面积的2倍。”

【含量测定】色谱条件与系统适用性试验 “……，用0.1mol/L氢氧化钠溶液调节pH值至6.2)-乙腈-甲醇(50:25:25)为流动相；检测波长为240nm。理论板数按盐酸地尔硫{卓}峰计算不低于1200。”修订为“……用氢氧化钠试液调节pH值至6.2)-乙腈-甲醇(50:25:25)为流动相；检测波长为240nm。调节流速使盐酸地尔硫卓的保留时间约为9分钟。取盐酸地尔硫卓对照品溶液5ml，滴加0.1mol/L氢氧化钠溶液2滴，充分振摇1分钟，滴加0.1mol/L盐酸溶液2滴，摇匀，作为系统适用性溶液。精密量取20μl注入液相色谱仪，盐酸地尔硫卓与降解杂质脱乙酰地尔硫卓峰（相对保留时间约为0.65）的分离度应大于2.5。”