盐酸安他唑啉

Yansuan  Antazuolin

Antazoline Hydrochloride

书页号：2005年版二部－509

[修订]

分子量由“301.8”改为“301.82”

【鉴别】（1）取本品约50mg，加水5ml，加硝酸0.5 ml，初显红色，渐变为暗绿色。

(2) 取本品，加0.1mol/L盐酸溶液溶解制成每1ml中约含20μg的溶液，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A）测定，在241nm 291nm的波长处有最大吸收。

【检查】 有关物质 取本品适量，精密称定，加流动相溶解并稀释制成每1ml中含0.1mg的溶液作为供试品溶液；精密量取适量，用流动相稀释制成作每1ml中含1μg的溶液作为对照溶液。照高效液相色谱法（附录V D）测定，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.02mol/L的醋酸铵溶液(用冰醋酸调节pH值至3.5)-甲醇(57:43)为流动相，检测波长为242nm，理论板数按盐酸安他唑啉峰计算不低于5000，盐酸安他唑啉峰与其相邻杂质峰的分离度应符合要求。取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20%。再精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍，供试品溶液色谱图中如有杂质峰，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积（1.0%）。

[删去]

【性状】 熔点  本品的熔点（附录Ⅵ C）为238 ～243 ℃，熔融时同时分解。

[增订]

【检查】重金属 取炽灼残渣项下遗留的残渣，依法检查（附录Ⅷ H 第二法），含重金属不得过百万分之二十。