盐酸格拉司琼

Yansuan Gelasiqiong

Granisetron Hydrochloride

[删去]

【检查】溶液的澄清度

[增订]

【检查】溶液的澄清度与颜色 取本品0.10g，加水10ml使溶解，溶液应澄清无色。

[修订]

【鉴别】(4)本品的水溶液显氯化物的鉴别（1）反应（附录Ⅲ）。

【含量测定】照高效液相色谱法（附录V D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用氰基硅烷键合硅胶为填充剂；以含0.25％(ml/ml) 三乙胺的0.05mol/L醋酸钠溶液（用冰醋酸调节pH值至6.0）-甲醇(50:50)为流动相；检测波长为302nm。理论板数按盐酸格拉司琼峰计算不低于2000。取系统适用性试验溶液〔本品适量，加溶剂 （取磷酸0.16ml加水至80ml，加乙腈20ml，混匀，加己胺0.1ml，用三乙胺调pH值为7.5）溶解并稀释制成每1ml中约含0.5mg的溶液，取适量，置无色试管中，密塞，置强太阳光下暴露不小于4小时〕20μl注入液相色谱仪，记录色谱图，盐酸格拉司琼峰前应产生明显的光降解物质峰，盐酸格拉司琼峰与光降解物质峰之间的分离度应符合规定。

测定法  取本品适量，精密称定，加流动相溶解并定量稀释制成每1ml中约含0.1mg的溶液，精密量取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取盐酸格拉司琼对照品适量，精密称定，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。