盐酸氟桂利嗪

Yansuan Fuguiliqin

Flunarizine Hydrochloride

书页号：2005年版二部－547

[删去]

【性状】熔点 本品的熔点（附录Ⅵ C）为204 ～210 ℃，熔融时同时分解。

【鉴别】(5) 本品显有机氟化物的鉴别反应（附录Ⅲ）。

[修订]

【性状】 含量限度“本品为(E)-1-〔双（4-氟苯基）甲基〕-4-(2-丙烯基-3- 苯基)-哌嗪二盐酸盐。按干燥品计算，含盐酸氟桂利嗪(C26H26F2N2·2HCl)，不得少于99.0％。”修订为“本品为(E)-1-〔双(4-氟苯基)甲基〕-4-(2-丙烯基-3-苯基)-哌嗪二盐酸盐。按干燥品计算，含C26H26F2N2·2HCl 为99.0%～101.5%。”

【含量测定】“取本品约0.2g，精密称定，加醋酐15ml 冰醋酸10ml与醋酸汞试液5ml 溶解后，加结晶紫指示液1 滴，用高氯酸滴定液(0.1mol/L)滴定至溶液显绿色，并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml高氯酸滴定液(0.1mol/L)相当于23.87mg 的C26H26F2N2·2HCl 。”

修订为“取本品约0.2g，精密称定，加乙醇70ml溶解后，照电位滴定法（附录Ⅶ A），用氢氧化钠滴定液（0.1mol/L）滴定，以第二等当点的体积用于计算 ，并将滴定结果用空白试验校正。每1ml氢氧化钠滴定液（0.1mol/L）相当于23.87mg的C26H26F2N2·2HCl。”