盐酸溴己新片

Yansuan Xiujixin Pian

Bromhexine Hydrochloride Tablets

[修订]

【检查】  有关物质 　取本品细粉适量（约相当于盐酸溴己新50mg），置20ml量瓶中，加甲醇适量超声使溶解，加甲醇稀释至刻度，摇匀，滤过，取续滤液作为作为供试品溶液；精密量取1ml，置100ml量瓶中，加甲醇稀释至刻度，作为对照溶液。照盐酸溴己新有关物质项下的方法测定，量取对照溶液10μl 注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的10％～20％；再精密量取供试品溶液与对照溶液各10μl,分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的3倍。供试品溶液色谱图中如有杂质峰，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液的主峰面积（1.0％）。

【含量测定】 取本品的细粉适量（约相当于溴己新12.5mg），置25ml量瓶中，加甲醇适量，超声使盐酸溴己新溶解并稀释至刻度，摇匀，滤过，取续滤液作为供试品溶液， 照盐酸溴己新含量测定项下的方法测定，精密量取10μl 注入液相色谱仪，记录色谱图；另取盐酸溴己新对照品适量，精密称定，用甲醇溶解并稀释制成每1ml中约含0.5mg的溶液，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。

［增订］

【鉴别】 （3）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

【检查】溶出度  取本品，照溶出度测定法（附录X C第二法），以水900ml为溶出介质，转速为每分钟75转，依法操作，经45分钟时，取溶液10ml，用有机膜滤过，至少弃去5ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液，另取盐酸溴己新对照品约16mg，精密称定，置100ml量瓶中，加乙醇4ml振摇使溶解，加水稀释至刻度，摇匀，精密量取1ml，置20ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取对照品溶液和供试品溶液各50 l，照有关物质项下的方法测定，按外标法以峰面积计算每片的溶出量。限度为标示量的70％，应符合规定。