盐酸溴己新

Yansuan Xiu Jixin

Bromhexine Hydrochloride

[修订]

按干燥品计算，含C14H20Br2N2·HCl 应为98.0％102.0%。

【检查】  有关物质  取本品，精密称定，加甲醇溶解并稀释制成每1ml中约含2.5mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取适量，加甲醇稀释制成每1ml中含5μg的溶液，作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件，取对照溶液10l 注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的10％～20％；再精密量取供试品溶液与对照溶液各10l,分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的3倍。供试品溶液色谱图中如有杂质峰，单个杂质峰面积不得大于对照溶液的主峰面积，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的1.5倍。

【含量测定】 照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以磷酸二氢钾缓冲液（取1.0g磷酸二氢钾，加900ml水使溶解，用0.5mol/L/氢氧化钠调节pH值至7.0，加水稀释至1000ml）－乙腈（2：8）为流动相；柱温：40℃；检测波长为245nm。盐酸溴己新与相邻杂质峰的分离度应符合要求。

测定法  取本品适量，精密称定，加甲醇溶解并定量稀释制成每1ml中约含0.5mg的溶液，作为供试品溶液，精密量取10l 注入液相色谱仪，记录色谱图；另取盐酸溴己新对照品适量，精密称定，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。

[增订]

【鉴别】 （3）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

[删除]

【鉴别】 (2) 取本品约10mg，加乙醇1ml ，微热溶解后，溶液显芳香第一胺类的鉴别反应（附录Ⅲ）。

(3) 取本品约50mg，照氧瓶燃烧法（附录Ⅶ C）进行有机破坏，以0.4％氢氧化钠溶液5ml 为吸收液，俟燃烧完全后，加稀硝酸调节至中性，溶液显溴化物的鉴别反应（附录Ⅲ）。