[修订]

盐酸米托蒽醌

Yansuan Mituo’enkun

Mitoxantrone Hydrochloride

[删去]

【鉴别】（3）

【检查】干燥失重

[增订]

【鉴别】(3)在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

【检查】水分 取本品，照水分测定法 (附录Ⅷ M第一法A)测定，含水分不得过5.0%。

【制剂】（2）盐酸米托蒽醌氯化钠注射液

[修订]

【鉴别】(5)本品的水溶液显氯化物的鉴别（1）反应（附录Ⅲ）。

【检查】 有关物质 取本品适量，加流动相溶解并稀释制成每1ml中含1mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取1ml，置100ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件，取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20％，再精密量取上述两种溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍。供试品溶液色谱图中如有杂质峰，单个杂质峰面积均不得大于对照溶液主峰面积，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的2倍。

【含量测定】照高效液相色谱法(附录Ⅴ D)测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈－庚烷磺酸钠溶液（取庚烷磺酸钠4.4g，加水适量使溶解，加入冰醋酸6.4ml，用水稀释至730ml）(30：70)为流动相；检测波长为244nm。理论板数按米托蒽醌峰计算不低于2000。取盐酸米托蒽醌对照品约2.5mg，加流动相5ml溶解，精密加入1.0mol/L氢氧化钠溶液1ml，立即放入90℃水浴准确加热4分钟，取出迅速冷却至室温，精密加入1.0mol/L盐酸溶液1ml，混匀，取20μl注入液相色谱仪，盐酸米托蒽醌主峰与其后的最大降解峰的分离度应大于5.0。

测定法  取本品适量,精密称定，加水溶解并稀释制成每1ml含0.1mg的溶液，作为供试品溶液，精密量取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取盐酸米托蒽醌对照品适量，精密称定，加水溶解并稀释制成每1ml中含0.1mg的溶液，同法测定，按外标法以峰面积计算，即得。