盐酸维拉帕米

Yansuan Weilapami

Verapamil Hydrochloride

书页号：2005年版二部－570

残留溶剂  乙醇、丙酮、苯甲醛、二甲基亚砜、甲苯、三氯甲烷  取本品约0.1g，精密称定，置顶空瓶中，精密加二甲基甲酰胺1ml，密封，作为供试品溶液；取无水乙醇、丙酮、苯甲醛、二甲基亚砜、甲苯、三氯甲烷适量，精密称定，用二甲基甲酰胺定量稀释制成每1ml中含乙醇、丙酮、苯甲醛、二甲基亚砜均为0.5mg、甲苯89µg、三氯甲烷6µg 的混合溶液，精密量取1ml，置顶空瓶中，密封，作为对照品溶液。照残留溶剂测定法（附录Ⅷ P第二法）试验。以6%氰丙基苯基-94%二甲基聚硅氧烷（或极性相近）为固定液；起始温度为40℃，维持3分钟，以每分钟3℃的速率升温至100℃，再以每分钟30℃的速率升温至240℃，维持3分钟；进样口温度150℃；检测器温度280℃；顶空瓶平衡温度为90℃，平衡时间为30分钟。取对照品溶液顶空进样，各成分峰之间的分离度均应符合要求。再取供试品溶液与对照品溶液分别顶空进样，记录色谱图。按外标法以峰面积计算，含苯甲醛不得过0.5%，其他均应符合规定。