新增品种：

盐酸美沙酮口服溶液

Yansuan Meishatong Koufurongye

Methadone Hydrochloride Oral Solution

本品含盐酸美沙酮（C21H27NO·HCl）应为标示量的90.0%～110.0%。

【性状】  本品为橙黄色的澄明液体，无臭，味苦。

【鉴别】  (1) 取本品适量（约相当于盐酸美沙酮10mg），加氢氧化钠试液5ml，摇匀，用乙醚25ml提取，分取乙醚层，挥干乙醚，残渣用0.01mol/L盐酸溶液溶解使呈酸性，加甲基橙指示液2ml，即生成樱红色沉淀。

(2)取本品适量（约相当于盐酸美沙酮10mg），加氢氧化钠试液5ml，振摇，用乙醚25ml提取，分取乙醚液，加1mol/L盐酸溶液1ml，挥干乙醚，加乙醇9ml，摇匀，作为供试品溶液；另取盐酸美沙酮对照品适量，用乙醇—水（9：1）制成每1ml中含1mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录Ⅴ B）试验，吸取上述两种溶液各10μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以乙醇—冰醋酸—水（60：30：10）为展开剂，展开后，晾干，喷以稀碘化铋钾试液，供试品溶液所显主斑点的颜色与位置应与对照品溶液的主斑点相同。

(3) 在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

以上（2）、（3）两项可选做一项。

【检查】  pH值  应为5.0～7.0（附录VI H）。

其他   应符合口服溶液剂项下有关的各项规定（附录I O）。

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录VD）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；乙腈-0.02mol/L磷酸二氢钾溶液（50：50），用2mol/L磷酸或氢氧化钠溶液调节pH为5.5为流动相；检测波长为220nm。理论板数按盐酸美沙酮峰计算不低于3000。

测定法 避光操作。精密量取本品适量,用流动相稀释制成每1ml中约含50μg的溶液，精密量取10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；另取盐酸美沙酮对照品适量，精密称定，用流动相溶解并定量稀释制成每1ml中约含50μg的溶液，同法测定，按外标法以峰面积计算，即得。

【类别】  镇痛药（戒毒药）。

【规格】（1）10ml∶1mg （2） 10ml∶2mg （3） 10ml∶5mg （4） 10ml∶10mg

【贮藏】 遮光，密封，阴凉处保存。