[修订]

盐酸苄丝肼

Yansuan Biansijing

Benserazide Hydrochloride

书页号：2005年版二部－104

[修订]

【含量测定】 照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以三氟醋酸-甲醇-水（1:20:1000）为流动相；检测波长为220nm。理论板数按盐酸苄丝肼峰计算应不低于1000。

测定法  取本品适量，精密称定，加流动相溶解并定量稀释制成每1ml中约含0.3mg的溶液（临用前新制），精密量取10μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取盐酸苄丝肼对照品适量，精密称定，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。

[增订]

【性状】旋光度  取本品，加水溶解并稀释制成每1ml中约含10mg的溶液，依法测定（附录Ⅵ E），旋光度应为-0.05°至＋0.05°。

【检查】 酸度  取本品0.1g，加水10ml溶解后，依法测定（附录Ⅵ H），pH值应为4.0～5.0。

溶液的澄清度与颜色  取本品0.1g，加水10ml溶解后，溶液应澄清无色；如显色，照紫外-可见分光光度法，依法检查（附录Ⅳ A），在435nm的波长处测定吸光度，不得过0.04。

炽灼残渣  取本品1.0g，依法检查（附录Ⅷ N），遗留残渣不得过0.1%。

重金属  取炽灼残渣项下遗留的残渣，依法检查（附录Ⅷ H第二法），含重金属不得过百万分之二十。