盐酸赛庚啶

Yansuan Saigengding

Cyproheptadine Hydrochloride

书页号：2005年版二部－589

[修订]

【检查】 干燥失重 修订为： 水分    取本品，照水分测定法（附录Ⅷ M第一法 A）测定，含水分应为7.0％～9.0 ％。

【含量测定】   取本品的干燥品约0.3g，精密称定，加无水甲酸10ml与醋酐40ml，照电位滴定法（附录Ⅶ A）用高氯酸滴定液(0.1mol/L)滴定，并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml高氯酸滴定液(0.1mol/L)相当于32.39mg 的C21H21N·HCl 。