硫酸双肼屈嗪

Liusuan Shuangjing quqin

Dihydralazine Sulfate

书页号：2005年版二部－723

[删去]

熔点　本品的熔点（附录Ⅵ C）为241 ～245 ℃，熔融时同时分解。

[增订]

【检查】有关物质 取本品适量，加0.6%醋酸溶液溶解并制成每1ml中含1mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取1ml，置50ml量瓶中，加稀释液（取乙二胺四醋酸二钠50mg，加流动相100ml使溶解）稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液（1）；精密量取对照溶液（1）1ml，置20ml量瓶中，加稀释液稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液（2）。照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定，用氰基硅烷键合硅胶为填充剂，以pH3.0缓冲溶液（取十二烷基硫酸钠1.44g与溴化四丁基铵0.75g，加水1000ml使溶解，用0.05mol/L硫酸溶液调节pH值至3.0）-乙腈（78:22）为流动相，检测波长为230nm，理论板数按硫酸双肼屈嗪峰计算应不低于2000。取对照溶液（1）20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的40%，再精密量取供试品溶液、对照溶液（1）和对照溶液（2）各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰的保留时间的2倍。供试品溶液的色谱图中如显杂质峰，单个杂质峰的峰面积不得大于对照溶液（1）主峰的峰面积，且大于对照溶液（2）主峰峰面积3倍的色谱峰不得多于1个，除该杂质外的其余杂质峰峰面积之和不得大于对照溶液（2）主峰峰面积的5倍。