硫酸多黏菌素B

Liusuan Duonianjunsu B

Polymyxin B Sulfate

书页号：中国药典2005年版二部p729

[修订]

无菌   取本品，加 0.9%无菌氯化钠溶液使溶解（溶液浓度以多粘菌素计为1.5万单位/ml），用薄膜过滤法处理，冲洗液用量每膜不少于1000ml，分次冲洗后，以大肠埃希菌为阳性对照菌，依法检查（附录Ⅺ H），应符合规定（供注射用）。

【含量测定】  精密称取本品适量，加 pH6.0磷酸盐缓冲液溶解并定量稀释制成高低剂量分别为每1ml中约含4000单位及2000单位的供试品溶液，照抗生素微生物检定法（附录ⅪA）测定。检定菌为大肠埃希菌CMCC(B)44103；培养基为营养琼脂培养基，调节pH值使灭菌后为6.5～6.6；缓冲液为pH6.0磷酸盐缓冲液；培养温度为35～37℃，培养时间为16～18小时。  1万多黏菌素单位相当于1mg多黏菌素B。

【制剂】 （1）注射用硫酸多黏菌素B （2）复方多黏菌素B软膏

[增订]

【鉴别】 （2）在硫酸多黏菌素B组分测定项下记录的色谱图中，供试品溶液四个主组分峰的保留时间应与标准品溶液(a)四个主组分峰的保留时间一致。

【检查】  硫酸多黏菌素B组分   照高效液相色谱法（附录ⅤD）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶（5μm）为填充剂（色谱柱的尺寸为250×4.6mm），以硫酸钠溶液（取4.46g无水硫酸钠溶解在900ml水中，用稀磷酸调节pH值为2.3后用水稀释到1000ml）－乙腈（80：20）为流动相；流速为每分钟1ml；柱温30℃；检测波长为215nm。取对照溶液(a) 20μl注入液相色谱仪，记录色谱图,多黏菌素B1的保留时间约为35分钟，多黏菌素B2、多黏菌素B3、多黏菌素B1-I与多黏菌素B1的相对保留时间分别约为0.5、0.55、0.8，多黏菌素B2和多黏菌素B3色谱峰间的分离度应不小于3.0。

CBi=ABi×m2×DBim1×BBi测定法  取本品50mg，精密称定，用乙腈-水溶液（20:80）溶解，并定量稀释至100ml，作为供试品溶液。另精密称取硫酸多黏菌素B标准品50mg，用乙腈－水溶液（20:80）溶解并定量稀释至100ml，作为标准品溶液(a)；取1.0ml标准品溶液(a)，置100ml量瓶中，用乙腈－水溶液（20:80）稀释至刻度，摇匀，作为标准品溶液(b)。分别取上述三种溶液20μl注入液相色谱仪，记录色谱图至最大组分多黏菌素B1峰保留时间的1.4倍。量取多黏菌素B2、多黏菌素B3、多黏菌素B1-I与多黏菌素B1的峰面积，按下式，按干燥品计算，多黏菌素B3的含量不得过6.0％，多黏菌素B1-I的含量不得过15.0％，多黏菌素B1,B2,B3和B1-I的总含量不得少于80％。

式中：

CBi = 多黏菌素 Bi的百分含量；

ABi = 供试品溶液中多黏菌素Bi在色谱图中的峰面积；

m1 = 供试品溶液中被检测物的重量（mg），按干燥品计；

BBi = 标准品溶液(a)中多黏菌素Bi在色谱图中的峰面积；

m2 = 标准品溶液(a)中硫酸多黏菌素B的重量（mg）；

DBi = 多黏菌素Bi在硫酸多黏菌素B标准品中的标示百分含量。

有关物质   多黏菌素组分测定项下供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，按面积归一化法计算，单个杂质不得过3.0％，杂质总量不得过17.0％（供试品溶液中任何小于标准品溶液（b）主峰面积0.7倍的峰可忽略不计）。

硫酸盐   取本品约0.250g，精密称定，加水100ml使溶解，用浓氨溶液调节pH值至11，精密加氯化钡滴定液(0.1 mol/L)10ml及酞紫指示液5滴，用乙二胺四乙酸二钠滴定液(0.05mol/L)滴定，注意保持滴定过程中的pH值为11，滴定至紫色开始消退，加乙醇50ml，继续滴定至紫蓝色消失，并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml氯化钡滴定液(0.1mol/L)相当于9.606mg硫酸盐（SO4）。本品含硫酸盐按无水物计算应为15.5％～17.5％。

重金属  取炽灼残渣检查下遗留的残渣，依法检查（附录Ⅷ H 第二法），含重金属不得过百万分之二十。

微生物限度  取供试品10g，加无菌pH7.0氯化钠－蛋白胨缓冲液至100ml，反复振摇，得到供试品溶液。细菌数、霉菌数和酵母菌数：取供试品溶液10ml，依法检查（附录ⅪJ 薄膜过滤法），以无菌pH7.0氯化钠－蛋白胨缓冲液为冲洗液，每膜冲洗1000ml，并大肠埃希菌[CMCC(B) 44102]为阳性对照，应符合规定。控制菌：分别取供试品溶液10ml，按菌落计数项下方法，用薄膜过滤法处理，依法检查（附录ⅪJ 薄膜过滤法），应符合规定（供外用制剂用）。