硫酸奈替米星

Liusuan Naitimixing

Netilmicin Sulfate

书页号：中国药典2005年版二部—739

[修订]

【检查】 有关物质  取本品适量，精密称定，用水溶解并定量稀释制成每1ml中含奈替米星2.0mg的溶液，作为供试品溶液；取供试品溶液适量，用水定量稀释制成每1ml中含奈替米星各20ug、50ug、100ug的溶液作为对照溶液（1）、（2）、（3）。用十八烷基键合硅胶为填充剂(pH值范围0.8~8.0)；以0.2mol/L三氟醋酸-甲醇（84：16）为流动相，流速为每分钟0.5ml；用蒸发光散射检测器进行检测（参考条件：漂移管温度100℃，载气流速为每分钟2.6L）。分别取奈替米星标准品和依替米星对照品适量，用水溶解并制成每1ml中各含0.2mg的混合溶液，取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图，奈替米星峰和依替米星峰之间的分离度应不小于1.2，连续5次进样，奈替米星峰面积的相对标准偏差应不大于2.0%。取对照溶液（1）20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图，调节检测器灵敏度，使主成分色谱峰的峰高为满量程的20%～25%，立即取对照溶液(1) 、(2) 、(3)各20μl，分别注入液相色谱仪,记录色谱图，计算对照溶液浓度的对数值与相应的主峰面积对数值的回归方程，相关系数（r）应不小于0.99；另取供试品溶液，同法测定，记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍，供试品色谱图中有杂质峰(除硫酸峰外),按回归方程计算，单个杂质不得过2.0%，总杂质不得过5%。（供试品溶液中任何小于对照溶液（1）主峰面积0.02倍的峰可忽略不计）。

【含量测定】精密称取本品适量，加磷酸盐缓冲液(pH7.8)定量制成每1ml中约含1000单位的溶液，照抗生素微生物检定法(附录ⅪA 管碟法或浊度法)测定。可信限率不得大于7％。1000奈替米星单位相当于1mg的C21H41N5O7。

[增订]

【鉴别】 （2）取本品与奈替米星标准品，分别用水溶解并定量稀释成每1ml中各含0.8mg的溶液，作为供试品溶液和标准品溶液，照有关物质项下的色谱条件试验，供试品溶液主峰的保留时间应与标准品溶液主峰的保留时间一致。

以上（1）、（2）两项可任选一项。

硫酸盐  精密量取硫酸滴定液适量，用水稀释制成每1ml中约含硫酸盐(SO4)0.075mg、0.15mg、0.20mg的溶液作为对照品溶液(1)、(2)、(3)。照有关物质项下的色谱条件，精密量取对照品溶液(1)、(2)、(3)20µl注入液相色谱仪，计算进样量的对数与相应的主峰面积的对数值的回归方程，相关系数（r）应不小于0.99；另精密称取本品适量，用水溶解并稀释制成每1ml中约含庆大霉素0.5mg的溶液，作为供试品溶液，同法测定，由回归方程计算供试品中硫酸的含量。含硫酸盐(SO4)的量按无水物计算应为31.5％～35.0％。