硫酸阿托品

Liusuan Atuopin

Atropine Sulfate

本品为α-（羟甲基）苯乙酸8-甲基-8- 氮杂双环[3.2.1]-3-辛酯硫酸盐一水合物。按干燥品计算，含(C17H23NO3)2·H2SO4不得少于98.5％。

【性状】  本品为无色结晶或白色结晶性粉末；无臭。

本品在水中极易溶解，在乙醇中易溶。

熔点  取本品，在120℃干燥3小时后，立即依法测定（附录Ⅵ C），熔点不得低于189℃，熔融时同时分解。

【鉴别】  (1) 本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱（光谱集487 图）一致。

(2)  本品显托烷生物碱类的鉴别反应（附录Ⅲ）。

(3) 本品的水溶液显硫酸盐的鉴别反应（附录Ⅲ）。

【检查】  酸度  取本品0.5g，加水10ml溶解后，加甲基红指示液1 滴，如显红色，加氢氧化钠滴定液(0.02mol/L)  0.15ml ，应变为黄色。

莨菪碱  取本品，按干燥品计算，加水制成每1ml 中含50mg的溶液,依法测定（附录Ⅵ E），旋光度不得过-0.40°。

有关物质   取本品，加水制成每1ml中含硫酸阿托品0.5mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取供试品溶液1.0ml,置100ml量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照高效液相色谱法(附录 V D)测定。用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.05mol/L磷酸二氢钾溶液（内含0.0025mol/L 庚烷磺酸钠）一乙睛(84：16)（调pH值为5.0）为流动相，检测波长为225nm，流速1.0ml/min，阿托品峰与相邻杂质峰间的分离度应符合要求。精密量取对照溶液25μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主峰的峰高约为满量程的20%；再精密量取供试品溶液与对照溶液各25μl注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍。供试品溶液色谱图中如显杂质峰（除去相对主峰保留时间0.17前的溶剂峰），各杂质峰面积之和不得大于对照溶液主峰面积（1.0％）。

干燥失重  取本品，在120℃干燥3小时，减失重量不得过5.0％（附录Ⅷ L）。

炽灼残渣  不得过0.1％（附录Ⅷ N）。

【含量测定】  取本品约0.5g，精密称定，加冰醋酸与醋酐各10ml溶解后，加结晶紫指示液1～2 滴，用高氯酸滴定液(0.1mol/L)滴定至溶液显纯蓝色，并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml高氯酸滴定液(0.1mol/L)相当于67.68mg 的(C17H23NO3)2·H2SO4。

【类别】  抗胆碱药。

【规格】  密闭保存。

【制剂】  （1）硫酸阿托品片  （2）硫酸阿托品注射液