[修订]                                碘苷

Diangan

Idoxuridine

书页号：2005年版二部－808

[修订]

第1行“按干燥品计算，含C9H11IN2O5应为97.0%～103.0%”改为“按干燥品计算，含C9H11IN2O5应为98.0%～102.0%”。

[增订]

【检查】 酸度 取本品25mg，加水25ml溶解后，依法测定（附录Ⅵ H）,pH值应为5.5~6.5。

溶液的澄清度与颜色 取本品0.25g，加1mol/L氢氧化钠溶液25ml溶解后，溶液应澄清无色。

炽灼残渣 不得过0.3%（附录Ⅷ N）。