碱式碳酸铋

Jianshi Tansuanbi

Bismuth Subcarbonate

书页号：2005年版二部－824

[修订]

【性状】 本品为白色至微黄色粉末；无臭，无味；遇光即缓缓变质。

【检查】 干燥失重 取本品，在105 ℃干燥至恒重，减失重量不得过1.0％（附录Ⅷ L）。

铜盐 取本品2.0g两份，分别置50ml量瓶中，各加硝酸6ml溶解后，一份加水稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液；另一份中加铜标准溶液(10μg/ml)5ml，同法操作，作为对照溶液。照原子吸收分光光度法（附录Ⅳ D），在324.7nm的波长处分别测定，应符合规定(0.0025%)。

银盐 取本品2.0g，加入水1ml和硝酸4ml，缓缓加热使溶解，加水至11ml，冷却至室温，加入1mol/L盐酸溶液2ml，暗处放置5分钟，与标准银溶液(精密称取硝酸银0.7874g，置1000ml量瓶中，加水使溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取10ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，精密量取10ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，即得，每1ml相当于5µg的Ag)10.0ml加硝酸1ml和1mol/L盐酸溶液2ml制成的对照液比较，不得更浓(0.0025%)。

铅盐 取本品3.0g两份，分别置50ml量瓶中，各加硝酸10ml溶解后，一份中加水稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液；另一份中加标准铅溶液6ml，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照原子吸收分光光度法(附录Ⅳ D)，在283.3nm的波长处分别测定，应符合规定(0.0020%)。

[增订]

【检查】 制酸力 取本品约0.50g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加盐酸滴定液(0.1mol/L)50ml，密塞，在37℃不断振摇1小时，放冷，加水50ml，加溴酚蓝指示液8滴，用氢氧化钠滴定液(0.1mol/L)滴定剩余的盐酸。按干燥品计算，每1g消耗盐酸滴定液(0.1mol/L)不得少于38ml。