碳酸锂缓释片

Tansuanli Huanshi Pian

Lithium Carbonate Sustained-release Tablets

书页号：中国药典2005版二部-829

［修订］

【检查】  释放度  取本品1片，照释放度测定法（附录Ⅹ D 第一法），用溶出度测定法第一法装置，以0.1mol/L盐酸溶液1000ml为释放介质，转速为每分钟100转，依法操作，经3小时，取溶液适量，滤过,取续滤液(1)备用。残片用磷酸盐缓冲液(pH6.0)［取磷酸二氢钠(NaH2PO4·2H2O)107g与磷酸氢二钠(Na2HPO4·12H2O)46g， 加水使溶解5000ml，摇匀］1000ml为溶剂，依法操作，经3小时，取溶液适量， 滤过，取续滤液(2)备用。照原子吸收分光光度法（附录Ⅳ D 第一法）在670.7nm 波长处分别测定，分别计算出二次取样的碳酸锂溶出量。3小时每片的释放量应为标示量的45％～65％；6小时每片的释放总量应为标示量的65％～85％，均应符合规定。