磷酸哌喹

Linsuan Paikui

Piperaquine Phosphate

书页号：2005年版二部－876

[增订]

【检查】 有关物质  避光操作。取本品适量，精密称定，加流动相制成每1ml含0.5mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取适量，用流动相稀释成每1ml含15µg的溶液，作为对照溶液。照高效液相色谱法（附录V D）测定，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以乙腈-0.1％三氯乙酸溶液－磷酸（20:80:0.035）为流动相，检测波长为349nm。理论板数按磷酸哌喹峰计算不低于1000。取对照溶液20µl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20％；再精密量取供试品溶液与对照溶液各20µl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的3倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的2倍(6.0％)。