磷酸氯喹

Linsuan Lukui

Chloroquine Phosphate

书页号：2005年版二部－881

[修订]

有关物质  取本品，加水制成每1ml中含50mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取适量，加水分别稀释成每1ml中含0.5mg、0.25mg和0.125mg的溶液作为对照溶液（1）、（2）和（3）。照薄层色谱法（附录Ⅴ B）试验，吸取上述四种溶液各2μl，分别点于同一硅胶GF254薄层板上，以三氯甲烷-环己烷-二乙胺（5:4:1）为展开剂，展开，晾干，置紫外灯（254nm）下检视。对照溶液（3）应显一个明显斑点，供试品溶液如显杂质斑点，与对照溶液（1）的主斑点比较,不得更深（1.0%）；深于对照溶液（2）主斑点的杂质斑点，不得多于1个（0.5%）。