磷酸组胺

Linsuan Zu’an

Histamine Phosphate

书页号：2005年版二部－875

[增订]

【鉴别】 （4）本品的红外吸收图谱应与对照品的图谱一致（附录Ⅳ C）。

【检查】 组氨酸 取本品0.5g，加水10ml溶解，作为供试品溶液；另取盐酸组氨酸对照品50mg，加水稀释至100ml，作为对照溶液（1）；将1ml供试品溶液与1ml对照溶液（1）混合，作为对照溶液（2）。照薄层色谱法（附录Ⅴ B），分别吸取供试品溶液与对照溶液（1）各1μl，对照溶液（2） 2μl，点于同一硅胶G板上。以浓氨溶液：水：乙腈（5：20：75）为展开剂，展开，晾干，再用同样的方法，同样方向二次展开。置通风处晾干，并喷以茚三酮试液，置110℃显色10分钟。在供试品溶液的色谱图上，与相对应的组氨酸的斑点颜色不得深于对照溶液（1）色谱图上显示的斑点（1%）。对照溶液（2）色谱图应显示2个独立的清晰的斑点，否则实验无效。