磺胺醋酰钠滴眼液

Huang’an Cuxianna Diyanye

Sulfacetamide Sodium Eye Drops

[修订]

【检查】  磺胺  取本品，用水制成每1ml中约含磺胺醋酰钠6.0mg的溶液，作为供试品溶液。另取磺胺对照品，用水制成每1ml中约含0.25mg的溶液，作为对照品溶液（1）。另取磺胺对照品，用供试品溶液制成1ml 中约含0.25mg的溶液，作为对照品溶液(2)。照薄层色谱法（附录Ⅴ B）试验，吸取上述三种溶液各2μl，分别点于同一硅胶Ｇ薄层板上，以正丁醇-浓氨溶液-水(4：1：3)振摇分层后的有机层为展开剂，展开，晾干，在105℃干燥10分钟，放冷，喷以乙醇制对二甲氨基苯甲醛试液，立即检视。对照品溶液(2)应显示两个清晰分离的斑点，供试品溶液如显与对照品溶液（1）相应的杂质斑点，其颜色与对照品溶液（1）的主斑点比较，不得更深(4.2%)。

无菌  取本品，经薄膜过滤法处理，用0.1%蛋白胨水溶液不少于200ml/膜，分次冲洗，以金黄色葡萄球菌为阳性对照菌，依法检查（附录Ⅺ H），应符合规定。