罂粟果提取物粉

Yingsuguo Tiquwu Fen

Powdered Poppy Capsule Extractive

书页号：中国药典2005版二部-422

［修订］

【含量测定】照高效液相色谱法（附录Ⅴ  D）测定。

色谱条件与系统适用性试验    用辛基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.05mol/L磷酸二氢钾溶液-0.0025mol/L庚烷磺酸钠溶液-乙腈（5：5：2）为流动相；检测波长220nm。理论板数按吗啡峰计算不小于1000。

固相萃取柱系统适用性试验   用十八烷基硅烷键合硅胶为填充物，以测定法中相同的处理条件和洗脱条件试验。精密量取浓度为每1ml中约含0.5mg的吗啡对照品5%醋酸溶液0.5ml，置处理后的固相萃取柱上，同法洗脱，用5ml量瓶收集洗脱液至刻度，摇匀。精密量取该洗脱液与含量测定项下的对照品溶液各10μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图。洗脱液与对照品溶液色谱图中吗啡峰面积的比值(fS)应在0.97~1.03之间。

- 系统适用性试验结果(fS)=Ax/CxAR/CR

- 式中：AX为系统适用性溶液峰面积；

- AR为对照品溶液峰面积；

- CX为系统适用性溶液浓度；

CR为对照品溶液浓度。

测定法  取固相萃取柱一支，依次用甲醇-水（3：1）15ml与水5ml冲洗，用pH值约为9的氨水溶液（取水适量，滴加氨试液至pH值为9）冲洗至流出液pH约为9，待用。取本品约10g，研成粗粉（过80目筛），精密称取1g，置200ml量瓶中，加5%醋酸溶液适量，超声处理30分钟使吗啡溶解，取出，放至室温，用5%醋酸溶液稀释至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液0.5ml，置上述固相萃取柱上，滴加氨试液适量使柱内溶液的pH值约为9（上样前，另取同体积的续滤液预先试验，以确定滴加氨试液的量），摇匀，待溶剂滴尽后，用水20ml冲洗。以含10%甲醇的5%醋酸溶液洗脱，用5ml量瓶收集洗脱液至刻度，摇匀，精密量取10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图。另取吗啡对照品适量，精密称定，用含有10%甲醇的5%醋酸溶液溶解并定量稀释制成每1ml中约含吗啡0.05mg 的溶液，摇匀，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。

［增订］

【检查】 干燥失重  取本品，在105℃干燥4小时，减失重量不得过8.0%（附录

Ⅷ L）。

总灰分  不得过15.0%（一部附录Ⅸ K）。

重金属  取本品1.0g，依法检查（附录Ⅷ H 第二法），含重金属不得过百万分之三十。