罗红霉素干混悬剂

# Luohongmeisu Ganhunxuanji

Roxithromycin For Suspension

书页号：中国药典2005年版二部p336

[修订]

【检查】

溶出度  取本品，照溶出度测定法(附录Ⅹ C 第二法)，以醋酸盐缓冲液(pH5.5) (取0.04mol/L醋酸钠溶液，用冰醋酸调节pH值至5.5) 900ml为溶出介质(50mg 规格溶出介质为600ml，25mg 规格溶出介质为500ml)，转速为每分钟50转，依法操作，经30分钟时，取溶液适量，滤过，取续滤液作为供试品溶液；另取罗红霉素对照品适量，精密称定，用溶出介质溶解并定量稀释制成每1ml中约含0.08mg（25mg 规格为0.05 mg）的溶液，作为对照品溶液。照含量测定项下的色谱条件，精密量取上述两种溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图，按外标法以峰面积计算出每袋的溶出量。限度为标示量的80％，应符合规定。

[增订]

【鉴别】 （1） 取鉴别（2）项下的供试品溶液1ml, 加浓硫酸5滴,1分钟内溶液颜色呈墨绿色。

（2）取本品的内容物适量，用无水乙醇溶解并稀释制成每1ml中约含罗红霉素5mg的溶液，滤过，取续滤液作为供试品溶液；另取罗红霉素对照品适量，用无水乙醇溶解并稀释制成每1ml中约含5mg的溶液，作为对照品溶液。取上述两种溶液等量混合，作为混合溶液。照薄层色谱法（附录Ⅴ B）试验，吸取上述三种溶液各10μl ，分别点于同一硅胶G薄层板上，以甲苯－三氯甲烷－二乙胺（50:40:7）为展开剂，展开，晾干，喷以显色剂（取磷钼酸2.5g，加冰醋酸50ml、硫酸2.5ml使溶解，摇匀），再置105℃加热数分钟。混合溶液所显主斑点应为单一斑点，供试品溶液所显主斑点的颜色和位置应与对照品溶液或混合溶液主斑点的颜色和位置相同。

微生物限度  取本品10g，加pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液100ml使分散均匀，制成1:10的供试液。

细菌数、控制菌  取1:10供试液适量500转/分钟离心3分钟，各取上层液1ml和10ml，分别加至100mlpH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液中，混匀，采用薄膜过滤法，全量通过滤膜后，用pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液冲洗滤膜（100ml/次，冲洗5次），取膜分别接种至营养琼脂平板和100ml胆盐乳糖培养基中，依法检查（附录Ⅺ J），应符合规定。

霉菌和酵母菌数  取1:10供试液，依法检查（附录Ⅺ J平皿法），应符合规定。