羟甲香豆素

Qiangjia Xiangdousu

Hymecromone

书页号：2005年版二部－659

[修订]

【检查】

酸度 取本品1.0g，加水50ml，振摇10分钟，滤过，取滤液，依法测定（附录Ⅵ H），pH值应为5.5~7.0。

【含量测定】 避光操作。取本品约0.15g（按干燥品计算），精密称定，加二甲基甲酰胺40ml溶解，照电位滴定法（附录Ⅶ A），用四甲基氢氧化铵滴定液（0.1mol/L）滴定，滴定结果用空白（水8.5ml加二甲基甲酰胺40ml）试验校正。每1ml四甲基氢氧化胺滴定液（0.1mol/L）相当于17.62mg的C10H8O3。

附：四甲基氢氧化铵滴定液（0.1mol/L）的配制与标定  取四甲基氢氧化铵9.2g，加水至1000ml，摇匀。精密称取经硅胶干燥24小时的苯甲酸0.3g，加二甲基甲酰胺90ml溶解，加0.1%麝香草酚蓝二甲基甲酰胺试液3滴，用本液滴定至蓝色为终点。并将滴定结果用空白试验校正。每1ml四甲基氢氧化铵滴定液（0.1mol/L）相当于12.212mg的苯甲酸。根据本液的消耗量和苯甲酸的取用量，算出本液的浓度，即得。（应密闭保存，如果长时间之后使用，应重新标定。）