羧甲司坦

Suojiaasitan

Carbocisteine

书页号：2005年版二部－817

[修订]

含量限度修订为“按干燥品计算，含C5H9NO4S不得少于98.5％。”

【鉴别】  （1）取本品约0.1g，加氢氧化钠试液2ml，加热煮沸，溶液加入醋酸铅试液，即生成黑色沉淀。

【检查】   溶液的透光率  取本品0.50g，加1mol/L氢氧化钠溶液10ml溶解后，照紫外-可见分光光度法（附录IV A），在430nm的波长处测定，透光率不得少于95.0%。

【含量测定】  取本品约0.15g，精密称定，加无水甲酸10ml使溶解，加冰醋酸40ml，照电位滴定法（附录VII A），用高氯酸滴定液（0.1mol/L）滴定，并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml高氯酸滴定液（0.1mol/L）相当于17.92mg的C5H9NO4S。

[增订]

【鉴别】  （2）取本品与羧甲司坦对照品适量，分别用2%氨溶液溶解并稀释成每1ml中约含10mg的供试品溶液与对照品溶液；照其他氨基酸项下的色谱条件试验，供试品溶液所显主斑点的颜色和位置应与对照品溶液的主斑点相同。

【检查】  其他氨基酸   取本品100mg ,加2 mol/L盐酸溶液1ml使溶解，用水稀释成10 ml，作为供试品溶液；精密量取适量，用水稀释成每1 ml中含0.05mg的溶液，作为对照溶液（1）；另取羧甲司坦与胱氨酸对照品各10mg，加2 mol/L盐酸溶液1ml使溶解，用水稀释成10 ml，作为对照溶液（2）。照薄层色谱法（附录 Ⅴ B）试验，吸取上述三种溶液各2µl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以正丁醇-冰醋酸-水（3：1：1）为展开剂，展开，晾干，喷以茚三酮的〔正丁醇－2mol/L醋酸（95：5）〕溶液（1→500），在100℃加热至显色，立即检视。供试品溶液如显杂质斑点，与对照溶液（1）的主斑点比较，不得更深（0.5%）；且对照溶液（2）应显两个清晰分离的斑点。

【类别】   祛痰药

【贮藏】   遮光，密封保存。

【制剂】  （1）羧甲司坦口服溶液  （2）羧甲司坦片  （3）羧甲司坦颗粒