修订品种

胰岛素

Yidaosu

Porcine Insulin

┌─────────┐

H-Gly-lle-Val-Glu-Gln-Cys-Cys-Thr-Ser-lle-Cys-Ser-

10              Leu-Tyr-Gln-Glu-Asn-Thr-Cys-Asn·OH

20

┌─                                H-Phe-Val-Asn-Gln-His-Leu-Cys-Gly-Ser-His-Leu-Val-

─---------------──────┐

Glu-Ala-Leu-Tyr-Leu-Val-Cys-Gly-Glu-Arg-Gly-Phe-

20

Phe-Tyr-Thr-Pro-Lys-Ala-OH

30

C256H381N65O76S6   5778

本品系自猪胰中提取制得的具有降血糖作用的物质。按干燥品计算，每1mg的效价不得少于27单位。

【性状】  本品为白色或类白色的结晶性粉末。

本品在水、乙醇中几乎不溶；在无机酸或氢氧化钠溶液中易溶。

【鉴别】  （1）在效价测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

（2）取本品适量，用0.1%三氟醋酸溶液制成每1ml中含10 mg的溶液，取20ul，加0.2mol/L三羟甲基氨基甲烷-盐酸缓冲液（pH7.3）20ul、0.1%V8酶溶液20ul与水140ul，混匀，置37℃水浴中2小时后，加磷酸3ul，作为供试品溶液；另取猪胰岛素对照品适量，同法制备，作为对照品溶液。照效价测定项下的方法，以0.2mol/L硫酸盐缓冲液（pH2.3）-乙腈（90：10）为流动相A，乙腈-水（50：50）为流动相B，进行梯度洗脱。

时间（分） 流动相A（%） 流动相B（%）

0 90 10 60 55 45 70 55 45

取对照品溶液和供试品溶液各25ul，分别注入液相色谱仪，记录色谱图，供试品的肽图谱应与对照品的肽图谱一致。

（3）取本品适量，照胰岛素生物测定法（附录XIIG），实验时每组的实验动物数可减半，实验采用随机设计，照生物检定统计法（附录XIV）中量反应平行线测定随机设计法计算效价，每1mg的效价应不得少于15单位。

【检查】  相关蛋白质  取本品适量，用0.01mol/L盐酸溶液制成每1ml中含3.5mg的溶液，作为供试品溶液（临用时新配，置10℃以下保存）。照效价测定项下的方法，以0.2mol/L硫酸盐缓冲液(pH2.3)-乙腈（82∶18）为流动相A，乙腈-水（50∶50）为流动相B，进行梯度洗脱。

时间（分） 流动相A（%） 流动相B（%）

0 78 22 36 78 22 61 33 67 67 33 67

调节流动相比例使胰岛素主峰的保留时间约为25分钟，系统适应性试验应符合效价测定项下的规定。取供试品溶液20µl注入液相色谱仪，记录色谱图，按面积归一化法计算，脱酰氨胰岛素（与胰岛素峰的相对保留时间约为1.2）不得过5.0％，其它相关蛋白质不得过5.0%。

高分子蛋白质  取本品适量，用0.01mol/L盐酸溶液制成每1ml中含4mg的溶液，作为供试品溶液。照分子排阻色谱法（附录V H）试验。以色谱用亲水硅胶为填充剂（3～10µm）；冰醋酸-乙腈-0.1％精氨酸溶液（15∶20∶65）为流动相；流速为每分钟 0.5ml；检测波长为276nm。取胰岛素单体－二聚体对照品用0.01mol/L盐酸溶液制成每1ml中含4mg的溶液，取100µl注入液相色谱仪，胰岛素单体与二聚体的分离度应符合规定。取供试品溶液100µl，注入液相色谱仪，记录色谱图，按峰面积归一化法计算，保留时间小于胰岛素峰的所有面积之和不得过1.0％。

干燥失重 取本品约0.2g，精密称定，在105℃干燥至恒重，减失重量不得过10.0％（附录Ⅷ L）。

锌  取本品适量，精密称定，用0.01mol/L盐酸溶液定量稀释制成每1ml含0.1mg的溶液，作为供试品溶液。 另取标准锌溶液（5mg/ml）适量，用0.01mol/L盐酸溶液分别定量稀释制成每1ml中含锌0.20µg ，0.40µg，0.80µg，1.00µg,1.20µg的溶液作为系列标准锌溶液。照原子吸收分光光度法（附录IV D第一法）测定。以锌空心阴极灯作为光源，合适组成的空气-乙炔（例如每分钟 11 L空气和2 L乙炔）火焰原子化，213.9nm处测量光吸收。按干燥品计，含锌量不得过1.0%。

细菌内毒素  取本品，用0.01mol/L盐酸溶液配成每1ml中含5mg的溶液，依法检查（ 附录XI E），每1mg胰岛素中含内毒素的量应小于10EU。

微生物限度  取本品0.2g，依法检查（ 附录XI J），每1g中含细菌数不得过300个。

【效价测定】  照高效液相色谱法（ 附录 V D）测定。

色谱条件与系统适应性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（5～10μm）；0.2mol/L硫酸盐缓冲液（取无水硫酸钠28.4g，加水溶解后，加磷酸2.7ml，乙醇胺调节pH值至2.3，加水至1000ml）-乙腈（74∶26）为流动相，柱温为40℃；检测波长为214nm。取系统适应性试验用溶液20µl（取胰岛素对照品，用0.01mol/L盐酸溶液制成每1ml中含40单位的溶液，室温放置至少24小时），注入液相色谱仪，记录色谱图，胰岛素峰和A21脱酰氨胰岛素峰之间的分离度应不小于1.8，拖尾因子应不大于1.8。

测定法  取本品适量，精密称定，用0.01mol/L盐酸溶液定量稀释制成每1ml中含40单位的溶液（临用新配，2～4℃保存，48小时内使用）。精密量取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取胰岛素对照品适量，同法测定。按外标法以胰岛素峰面积与A21脱酰氨胰岛素峰（与胰岛素峰的相对保留时间约为1.2）面积之和计算，即得。

【类别】  降血糖药。

【贮藏】  遮光，密闭，在-15℃以下保存。

【制剂】  （1）中性胰岛素注射液   （2）精蛋白锌胰岛素注射液