苯唑西林钠

Benzuoxilinna

Oxacillin Sodium

书页号：中国药典2005年版二部p324

[修订]

【检查】  有关物质  取本品适量，精密称定，用流动相稀释成每1ml含苯唑西林1mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取1ml，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件，取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的25％，再精密量取供试品溶液和对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的7倍。供试品溶液色谱图中如有杂质峰，杂质B1与杂质B2峰峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的1.5倍（1.5%）；杂质D峰面积不得大于对照溶液主峰面积的0.5倍(0.5%)；氯唑西林峰面积不得大于对照溶液主峰面积（1.0%）；其他单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的0.5倍（0.5%）；各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的3倍（3.0%）。

[增订]

苯唑西林聚合物  照分子排阻色谱法 （附录Ⅴ H）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用葡聚糖凝胶G-10（40～120μm）为填充剂，玻璃柱内径1.0～1.6cm，柱高度30～40cm。以pH7.0的 0.01mol/L磷酸盐缓冲液[0.01mol/L磷酸氢二钠溶液－0.01mol/L磷酸二氢钠溶液（61：39）]为流动相A，以水为流动相B，流速约为每分钟1.0ml，检测波长为254nm。分别以流动相A、B为流动相，取0.1mg/ml蓝色葡聚糖2000溶液200μl，注入液相色谱仪，理论板数以蓝色葡聚糖2000峰计算，均不小于1000/米，拖尾因子均应小于2.0。在两种流动相系统中，蓝色葡聚糖2000峰保留时间的比值应在0.93～1.07之间，对照溶液主峰和供试品溶液中聚合物峰与相应色谱系统中蓝色葡聚糖2000峰的保留时间的比值均应在0.93～1.07之间。另以流动相B为流动相，精密量取对照溶液200μl连续进样5次，峰面积的相对标准偏差应不大于5.0％。

对照溶液的制备  取苯唑西林对照品约25mg，精密称定，用水溶解并定量稀释制成每1ml中约含50μg的溶液。

测定法  取本品约0.2g，精密称定，置10ml量瓶中，用水溶解并稀释至刻度，摇匀，立即精密量取200μl注入液相色谱仪中，以流动相A为流动相进行测定，记录色谱图。另精密量取对照溶液200μl，注入液相色谱仪，以流动相B为流动相，同法测定，按外标法以峰面积计算，含苯唑西林聚合物以苯唑西林计，不得过0.10％。

2-乙基己酸  取本品约0.3g，精密称定，置离心管中，加33%盐酸溶液4ml使样品分散，再精密加内标溶液（取3-环己丙酸100mg，用环己烷稀释制成每1ml中含1mg的溶液）1ml，剧烈振摇1分钟，静置分层（必要时，可离心），取上层溶液作为供试品溶液；另精密称取2-乙基己酸约75mg，置50ml量瓶中，用内标溶液稀释至刻度，摇匀。精密量取1ml，置离心管中，加33%盐酸溶液4ml，剧烈振摇1分钟，静置分层，取上层溶液作为对照品溶液。照残留溶剂测定法（附录VIII P第三法）测定。用聚乙二醇20M为固定相的石英毛细管柱（30m×0.53mm，涂层厚1μm）；柱温为200℃；检测器为氢火焰离子化检测器（FID），检测器温度为300℃；进样口温度为200℃；载气为氮气。取对照品溶液1μl注入气相色谱仪，各色谱峰之间的分离度应符合规定。精密量取供试品溶液和对照品溶液各1μl，分别注入气相色谱仪，记录色谱图，按内标法以峰面积计算，含2-乙基己酸不得过0.8％。

残留溶剂  取本品约1g，置10ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，作为供试品贮备液，精密量取1ml置顶空瓶中，再精密加水1ml，摇匀，密封，作为供试品溶液；精密称取乙醇、乙酸乙酯、正丁醇与乙酸丁酯各约0.25g，置50ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取10ml，置100 ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品贮备液；精密量取对照品贮备液1ml置顶空瓶中，再精密加水1ml，摇匀，密封，作为系统适用性试验溶液；精密量取对照品贮备液1 ml置顶空瓶中，精密加供试品贮备液1ml，摇匀，密封，作为对照溶液。照残留溶剂测定法（附录Ⅷ P第二法）测定，用100%的二甲基聚硅氧烷毛细管柱（25m×0.25mm，涂层厚1µm）；柱温为40℃，维持8分钟，再以每分钟30℃的升温速率升至100℃维持5分钟；检测器为氢火焰离子化检测器（FID），检测器温度为250℃；进样口温度为200℃；载气为氮气，流速为每分钟2ml。顶空瓶平衡温度为70℃，平衡时间为30分钟；进样针温度为80℃，传输线温度为90℃。取系统适用性试验溶液顶空进样，，洗脱顺序依次为：乙醇，乙酸乙酯、正丁醇与乙酸丁酯，各色谱峰间的分离度应符合规定。取对照溶液顶空进样，计算数次进样结果，其相对标准偏差不得过5.0%。取供试品溶液与对照溶液顶空进样记录色谱图，用标准加入法以峰面积计算供试品中乙醇、乙酸乙酯、正丁醇和乙酸丁酯的量,应符合规定。