苯甲酸

Benjiasuan

Benzoic acid

[增订]

【检查】乙醇溶液的澄清度与颜色 取本品5.0g，加乙醇溶解并稀释至100ml，溶液应澄清无色。

易碳化物 取本品0.5g，加硫酸5ml振摇，放置5分钟，与黄色2号标准比色液比较，不得更深。

卤化物和卤素 取本品6.7g至100ml量瓶中，加1mol/L氢氧化钠溶液40ml与乙醇50ml，用水稀释至刻度。取上述溶液10ml，加2mol/L氢氧化钠溶液7.5ml与镍铝合金0.125g，水浴加热10分钟，放冷至室温，过滤至25ml量瓶中，用乙醇洗涤三次，每次2ml，合并用水稀释至刻度，作为溶液A。同法制备空白溶液作为溶液B。(所有用于本实验的玻璃仪器必须用500g/L的硝酸溶液浸泡过夜，用水清洗后装满水，以保证无氯元素。)

取溶液A、溶液B、氯化物标准溶液（取1ml 0.132%(w/v)氯化钠溶液至100 ml量瓶，用水稀释至刻度，临用新制。）、水各10ml，分别置25ml量瓶中，各加入硫酸铁铵溶液5ml，混匀；滴加硝酸2ml(边加边振摇)，再加入硫氰酸汞溶液5 ml，振摇，用水稀释至刻度，置20℃水浴中反应15分钟。照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A）,在460nm的波长处分别测定溶液A反应液（以溶液B反应液为空白）和标准溶液反应液（以水反应液为空白）的吸光度，溶液A反应液的吸光度不得大于标准溶液反应液的吸光度。