苯甲醇

Benjiachun

Benzyl Alcohol

书页号：2005年版二部－322

【增订】

过氧化值  本品的过氧化值（附录VII H）不大于5。

【修订】

【检查】  苯甲醛  取本品作为供试品溶液；另取苯甲醛约50mg，精密称定，置50ml量瓶中，加水振摇使溶解，用水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。照气相色谱法（附录V E）试验，以聚乙二醇20M 为固定液，涂布浓度约为10％，载气为氮气，流速为30ml/min，氢气流速为30ml/min，空气流速为300ml/min。进样口温度为200℃；检测器温度为250℃；柱温130 ℃(或柱温采用程序升温方式，50℃开始，以每分钟5℃升至220℃，再保持35分钟)。精密量取同体积的供试品溶液与对照品溶液，依法测定，含苯甲醛不得过0.2%。

溶液的澄清度与颜色  取本品2ml，加水58ml，振摇，溶液应澄清无色。