萘普生栓

Nzipusheng Shuan

Naproxen Ssppositories

本品含萘普生（C14H14O3）应为标示量的90.0%～110.0%。

【性状】本品为乳白色或微黄色栓。

【鉴别】（1）取含量测定项下的供试品溶液，照紫外-可见分光光度法（附录IV A）测定，在262nm、271 nm、317nm与331nm的波长处有最大吸收。

(2)含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致

【检查】【有关物质 】避光操作。取本品含量测定项下熔化并冷却至室温的样品适量（约相当于萘普生50mg），置50ml量瓶中，加甲醇至刻度，置50℃～60℃水浴上振摇使萘普生溶解，保持10分钟后取出，冷却至室温，再放入冰箱中冷冻1小时（-18℃）后立即滤过，精密量取放至室温的续滤液25ml，置50ml量瓶中，用流动相溶解并稀释至刻度，摇匀，经0.45μm微孔滤膜滤过，取续滤液作为供试品溶液；另取6-甲氧基-2萘乙酮对照品适量，加流动相溶解并稀释制成每1ml中含50μg的溶液，作为对照品溶液；分别精密量取供试品溶液与对照溶液各1ml置100ml容量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀作为对照溶液。

照含量测定项下的色谱条件，检测波长为240nm。取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使萘普生峰的峰高为满量程的10%～20%，萘普生峰与6-甲氧基-2萘乙酮色谱峰之间的分离度应符合要求。再精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分保留时间的2.5倍，供试品溶液色谱图中如有与6-甲氧基-2萘乙酮相同保留时间的色谱峰，其面积不得大于对照溶液中6-甲氧基-2萘乙酮峰面积（0.1%）；最大杂质（除6-甲氧基-2萘乙酮外）峰面积不得大于对照溶液中6-甲氧基-2萘乙酮峰面积的2倍（0.2%）；各杂质峰面积的和不得大于对照溶液中萘普生峰面积。

其他   应符合栓剂项下有关的各项规定（附录I D）。

【含量测定 】照高效液相色谱法（附录ⅤD）测定

色谱条件及系统适用试验   用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-0.01mol/L磷酸二氢钾溶液（75：25）磷酸调节pH3.0为流动相；流速为1.0ml/min，检测波长为272nm。理论板数按萘普生峰计算不低于6000，萘普生峰与相邻峰之间的分离度应符合要求。

测定法  取供试品10粒，精密称定，在水浴上融化，在不断搅拌下冷却至室温，精密称取适量（约相当于萘普生200mg），置100 ml量瓶中，加甲醇70ml，置50℃～60℃水浴上振摇使萘普生溶解，保持10分钟后取出，冷却至室温，加甲醇稀释至刻度，摇匀；再放入冰箱中冷冻1小时（-18℃）后立即滤过，精密量取放至室温的续滤液2ml，置200 ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，精密量取20μl 注入液相色谱仪，记录色谱图；另取萘普生对照品适量，精密称定，用流动相溶解并定量稀释成每1 ml含20μg的溶液，同法测定，按外标法以峰面积计算，即得。

【类别】同萘普生。

【规格】0.25g

【贮藏】遮光，密封保存，30℃以下保存。