西咪替丁氯化钠注射液

Ximitiding Lühuana Zhusheye

Cimetidine and Sodium Chloride Injection

书页号：2005年版二部－192

[修订]

限度：

本品为西咪替丁与氯化钠的灭菌水溶液，含西咪替丁(C10H16N6S)与氯化钠(NaCl)均应为标示量的93.0％～107.0％。

【含量测定】西咪替丁  照高效液相色谱法（附录V  D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；甲醇-水（240：760）（每1000ml中含磷酸0.3ml及已烷磺酸钠0.94g）为流动相；检测波长为220nm。取含有酰胺类似物的溶液20µl (取本品0.5ml，加1mol/L盐酸溶液10ml，混匀，水浴上加热10分钟，放冷，用流动相稀释制成每1ml中含西咪替丁5μg的溶液) (临用新配)，注入液相色谱仪，西咪替丁峰的保留时间约为10分钟，酰胺类似物对西咪替丁的相对保留时间约为2.0，与西咪替丁峰的分离度不小于8.0，理论板数按西咪替丁峰计算不得少于2000。

测定法  精密量取本品适量，加水稀释制成每1ml中约含西咪替丁0.1mg的溶液，精密量取10μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取西咪替丁对照品适量，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。

[增订]

有关物质  取本品适量，加流动相稀释制成每1ml中约含西咪替丁0.2mg的溶液，作为供试品溶液，精密量取1ml，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件，量取对照溶液20μl，注入液相色谱仪，调节检测器灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20%；再精密量取供试品溶液和对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的3倍。供试品溶液的色谱图中，如显杂质峰，其最大杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的0.5倍（0.5%），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的1.5倍（1.5%）。

【规格】（3）100ml：西咪替丁0.2g与氯化钠0.9g