新增品种

谷丙甘氨酸胶囊

### Gubinggan’ansuan Jiaonang

Glutamic Acid,Alanine Acid and Glycine Acid Capsules

本品含谷氨酸（C5H9NO4）、丙氨酸（C3H7NO2）、甘氨酸（C2H5NO2）均应为标示量的90.0%～110.0%。

【处方】    谷氨酸                      265g

丙氨酸                      100g

甘氨酸                       45g

辅料                        适量

制成                      1000粒

【性状】  本品内容物为白色或类白色结晶性粉末。

【鉴别】 （1）取本品0.2g，加水10ml使溶解，滤过，取滤液5ml，加茚三酮约3mg，加热，溶液显蓝紫色。

（2）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液3个主峰的保留时间均应与对照品溶液各对应的氨基酸峰相同。

【检查】  应符合胶囊剂项下有关的各项规定（附录Ⅰ E）。

【含量测定】  照高效液相色谱法(附录 V D)测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以0.1mol/L醋酸钠溶液（用稀醋酸调节pH值为6.5）-乙腈（84:16）为流动相；柱温为40℃；检测波长为360nm。理论板数按谷氨酸峰计算不低于2000，各氨基酸峰及其与相邻峰之间的分离度均应符合规定。

测定法  取装量差异项下的内容物，混合均匀，精密称取适量（约相当于谷氨酸132.5mg），置500ml烧杯中，加水约400ml，置水浴中加热，振摇，使氨基酸溶解，放冷至室温，移至500量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，滤过。精密量取续滤液2ml，置试管中，加0.5mol/L碳酸氢钠溶液2ml与2,4－二硝基氟苯乙腈溶液（1→100）0.5ml，混匀，置60℃水浴中反应50分钟，放冷至室温，转移至25ml量瓶中，用磷酸盐缓冲液（pH7.0）洗涤试管，洗液并入量瓶中，用磷酸盐缓冲液（pH7.0）稀释至刻度，摇匀。精密量取20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；另取谷氨酸对照品约132.5mg、甘氨酸对照品约22.5mg、丙氨酸对照品约50mg，精密称定，置同一500ml量瓶中，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。

【类别】  氨基酸类药。

【贮藏】  密封，在干燥处保存。