辅酶Q10

Fumei Ql0

Ubidecarenone

书页号：2005年版二部－653

[修订]

【性状】

本品在三氯甲烷或丙酮中溶解，在乙醇中极微溶解，在水中不溶。

【检查】

水分  取本品，以三氯甲烷为溶剂，照水分测定法（附录VIII M第一法A）测定，含水分不得过0.2%。

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录V D）测定。避光操作。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-无水乙醇（1:1）为流动相；柱温35℃；检测波长为275nm。分别称取辅酶Q10对照品和辅酶Q9适量，用无水乙醇溶解并制成每1ml中各约含0.2mg的混合溶液，取20μl注入液相色谱仪，辅酶Q9峰与辅酶Q10峰的分离度应大于4，理论板数按辅酶Q10峰计算不低于3000。

测定法  取本品20mg，精密称定，加无水乙醇约40ml，在50℃水浴中振摇溶解，放冷后，移至100m1量瓶中，加无水乙醇稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液，精密量取20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；另取辅酶Q10对照品适量，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。

【贮藏】  遮光，密封，在阴凉处保存。

[增订]

【检查】  异构体  避光操作。取本品，用正己烷溶解并稀释制成每1ml中含1mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取适量，用正己烷稀释制成每1ml中含0.005mg的溶液，作为对照溶液。照高效液相色谱法（附录V D）立即测定。用硅胶为填充剂（规格：4.6mm×250mm，5μm）；以正己烷-乙酸乙酯（97:3）为流动相；流速为每分钟2.0ml；检测波长为275nm。理论板数按辅酶Q10峰计算不低于3000。取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的10％。精密量取供试品溶液和对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图。辅酶Q10峰的保留时间约为10分钟，异构体的相对保留时间约为0.9，异构体峰与辅酶Q10峰的分离度应大于1.5。供试品溶液中如有异构体峰，其峰面积不得大于对照溶液的主峰面积。