达那唑

Danazuo

Danazol

书页号：2005年版二部－194

[删去]

【性状】 熔点  本品的熔点（附录Ⅵ C）为223 ～230 ℃，熔融时同时分解。

[修订]

【检查】 有关物质  取本品适量，精密称定，用流动相溶解并稀释制成每1ml中约含2mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取适量，用流动相定量稀释制成每1ml中含20μg的溶液，作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件，取对照溶液10µl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使对照溶液主成分峰的峰高约为满量程的20%，再精密量取供试品溶液与对照溶液各10µl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的1/2（0.5%）；各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积（1.0%）。

[增订]

【检查】 氯化物  取本品1.0g，加水30ml，振摇使分散均匀，滤过，取滤液15ml，依法检查（附录Ⅷ A），与标准氯化钠溶液4.0ml制成的对照溶液比较，不得更浓（0.008%）。

硫酸盐  取本品1.0g，加水30ml，振摇使分散均匀，滤过，取滤液15ml，依法检查（附录Ⅷ B），与标准硫酸钾溶液4.0ml制成的对照溶液比较，不得更浓（0.08%）。